# Versuchsprotokoll Versuch 1 - Gattereigenschaften

Praktikum: Digitaltechnik

Versuch: 1 - Gattereigenschaften

Name: Precious Adaugo Nnamaka

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Peter Zipf

## 1 Ziel des Versuchs

Ziel des ersten Versuchs war es, grundlegende Eigenschaften digitaler Logikgatter

messtechnisch zu untersuchen. Im Mittelpunkt standen der 74LS04-Inverter und ein

Ringoszillator. Beim Inverter wurden das Verhalten bei PWM-Ansteuerung, die

Uebertragungskennlinie sowie die daraus ableitbaren Kenngroessen betrachtet. Beim

Ringoszillator wurden die Abhaengigkeit der Schwingfrequenz von der

Versorgungsspannung und die daraus berechnete effektive Verlustleistungskapazitaet

untersucht.

## 2 Verwendete Bauteile und Messgeraete

| Bauteil / Geraet | Verwendung |

| --- | --- |

| Arduino Uno | Erzeugung eines PWM-Signals |

| Potentiometer | Einstellung des Duty-Cycles |

| LED mit 220-Ohm-Vorwiderstand | Funktionskontrolle des PWM-Signals |

| 74LS04 | Inverter und Ringoszillator |

| Operationsverstaerker | aktiver Tiefpass bzw. Spannungsfolger |

| Widerstand 2 kOhm | Tiefpassfilter 1. Ordnung |

| Kondensator 10 uF | Tiefpassfilter 1. Ordnung |

| Steckbrett und Leitungen | Aufbau der Schaltungen |

| Labornetzteil | einstellbare Versorgungsspannung |

| Digitalmultimeter | Messung von Spannungen und Stromaufnahme |

| USB-Logic-Analyzer | Aufnahme schneller Digitalsignale |

## 3 Theoretische Grundlagen

Ein Inverter bildet die logische NOT-Funktion ab. Bei einem niedrigen

Eingangspegel wird der Ausgang auf HIGH gezogen, bei einem hohen Eingangspegel

liegt der Ausgang auf LOW. Die Uebertragungskennlinie `Vo = f(Vi)` beschreibt den

analogen Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung. Aus ihr lassen

sich unter anderem die Ausgangspegel `VoH` und `VoL`, die Umschaltspannung `VS`

sowie Stoersicherheiten ableiten.

Ein Ringoszillator besteht aus einer ungeraden Anzahl hintereinandergeschalteter

Inverter, wobei der Ausgang des letzten Inverters auf den Eingang des ersten

zurueckgefuehrt wird. Da die Rueckkopplung invertierend ist und jedes Gatter eine

endliche Laufzeit besitzt, entsteht eine periodische Schwingung. Mit abnehmender

Versorgungsspannung werden die Schaltvorgaenge langsamer, sodass die

Schwingfrequenz sinkt.

Fuer die Auswertung der Verlustleistungskapazitaet wurde die vereinfachte

Beziehung

Cpd1 = I_CC / (N * V_CC * f0)

verwendet. Dabei ist `N` die Anzahl der verwendeten Inverter, `I_CC` die

gemessene Gesamtstromaufnahme, `V_CC` die Versorgungsspannung und `f0` die

Schwingfrequenz. Da im Aufbau drei Inverter verwendet wurden, gilt hier `N = 3`.

## 4 Versuchsdurchfuehrung

### 4.1 PWM-Erzeugung und Untersuchung des Inverters

Das Potentiometer wurde als Spannungsteiler zwischen 5 V und GND angeschlossen.

Der Schleifer war mit dem Analogeingang A0 des Arduino verbunden. Der Arduino

las den Analogwert ein, bildete ihn auf den Wertebereich 0 bis 255 ab und gab das

entsprechende PWM-Signal an Pin 9 aus. Zunaechst wurde die Funktion mit einer

LED und einem 220-Ohm-Vorwiderstand ueberprueft. Durch Drehen des Potentiometers

aenderte sich die Helligkeit der LED, wodurch die Veraenderung des Duty-Cycles

sichtbar wurde.

Anschliessend wurde das PWM-Signal auf den Eingang eines 74LS04-Inverters

gelegt. Eingang und Ausgang wurden mit dem USB-Logic-Analyzer aufgenommen. Bei

der Messung war zu erkennen, dass das Ausgangssignal gegenueber dem Eingang

invertiert ist. Eine Veraenderung des Potentiometers veraenderte die Pulsbreite,

nicht jedoch die grundsaetzliche Inverterfunktion. Die genaue Bestimmung der

Gatterlaufzeit ist mit dem verwendeten Aufbau nur begrenzt moeglich, weil die

Messung durch Abtastrate, Leitungslaengen und die Belastung des Logic-Analyzers

beeinflusst wird.

Im naechsten Schritt wurde das PWM-Signal mit einem aktiven Tiefpass 1. Ordnung

gefiltert. Der Operationsverstaerker wurde als Spannungsfolger bzw. Puffer

verwendet. Dadurch entstand aus dem PWM-Signal eine einstellbare Gleichspannung,

die als Eingangsspannung fuer die Kennlinienmessung des Inverters diente. Die

Ein- und Ausgangsspannungen wurden mit dem Multimeter gemessen.

Abbildung 1: PWM-Aufbau mit Arduino Uno, Potentiometer und LED.

Abbildung 2: Aufbau mit Tiefpass und Operationsverstaerker.

Abbildung 3: Zeitlicher Signalverlauf vor und nach dem Inverter mit dem

USB-Logic-Analyzer.

### 4.2 Messung der Uebertragungskennlinie

Die Eingangsspannung wurde zunaechst ueber den gesamten Bereich von 0 V bis

etwa 5 V variiert. Im Umschaltbereich wurde die Spannung feiner veraendert. Die

aus der handschriftlichen Messliste eindeutig lesbaren Werte sind in Tabelle 1

zusammengefasst.

| Eingangsspannung Vi | Ausgangsspannung Vo |

| ---: | ---: |

| 0,0 V | 4,54 V |

| 0,5 V | 4,47 V |

| 1,0 V | 3,82 V |

| 1,5 V | 0,156 V |

| 2,0 V | 0,159 V |

| 2,5 V | ca. 0,150 V |

| 3,0 V | ca. 0,10 V |

Tabelle 1: Messwerte der Uebertragungskennlinie des 74LS04-Inverters.

Die Messwerte zeigen den erwarteten invertierenden Verlauf. Bei kleinen

Eingangsspannungen befindet sich der Ausgang im HIGH-Zustand. Zwischen etwa

1,0 V und 1,5 V faellt die Ausgangsspannung sehr steil ab. Oberhalb dieses

Bereichs liegt der Ausgang stabil im LOW-Zustand.

Aus den vorhandenen Messpunkten kann die Umschaltspannung naeherungsweise durch

lineare Interpolation zwischen 1,0 V und 1,5 V bestimmt werden. Dabei ergibt sich

fuer den Schnittpunkt `Vo = Vi`:

VS ca. 1,34 V

Damit lassen sich folgende Naeherungswerte angeben:

| Kenngroesse | Wert / Einschaetzung |

| --- | ---: |

| VoH | ca. 4,54 V |

| VoL | ca. 0,15 V |

| VS | ca. 1,34 V |

| ViLmax | aus den Messwerten nicht exakt bestimmbar |

| ViHmin | aus den Messwerten nicht exakt bestimmbar |

| VoLmax | ca. 0,159 V aus den Messwerten |

| VoHmin | ca. 3,82 V aus den Messwerten im Uebergangsbereich |

Die Punkte `ViLmax` und `ViHmin` waeren streng genommen dort zu bestimmen, wo die

Kennlinie die Steigung -1 besitzt. Dafuer waeren im Uebergangsbereich mehr

Messwerte mit kleineren Spannungsschritten erforderlich. Die vorhandene

Messreihe erlaubt daher nur eine qualitative bzw. naeherungsweise Auswertung.

Fuer die typische statische Stoersicherheit ergeben sich mit den gemessenen

Pegelwerten:

VnLstat = VS - VoL = 1,34 V - 0,15 V = 1,19 V

VnHstat = VoH - VS = 4,54 V - 1,34 V = 3,20 V

Fuer eine konservative Worst-Case-Betrachtung koennen die typischen

TTL-Grenzwerte des 74LS04 herangezogen werden:

ViLmax = 0,8 V

ViHmin = 2,0 V

VoLmax = 0,5 V

VoHmin = 2,7 V

Daraus folgt:

VnL = ViLmax - VoLmax = 0,8 V - 0,5 V = 0,3 V

VnH = VoHmin - ViHmin = 2,7 V - 2,0 V = 0,7 V

Die gemessene Kennlinie bestaetigt somit die NOT-Funktion des Inverters. Der

Umschaltbereich liegt deutlich unterhalb der halben Betriebsspannung, was fuer

TTL-Logik typisch ist.

### 4.3 Ringoszillator

Der Ringoszillator wurde abweichend von der Versuchsanleitung nicht mit elf,

sondern mit drei Invertern aufgebaut. Diese Abweichung ist funktional zulaessig,

weil auch drei Inverter eine ungerade Anzahl bilden. Der Ausgang des dritten

Inverters wurde auf den Eingang des ersten Inverters zurueckgefuehrt. Aufgrund

der geringeren Anzahl an Gattern ist gegenueber einem Aufbau mit elf Invertern

eine hoehere Schwingfrequenz zu erwarten.

Die Versorgungsspannung wurde nacheinander auf 5 V, 4 V, 3 V und 2,5 V

eingestellt. Fuer jede Spannung wurden die Gesamtstromaufnahme und die

Schwingfrequenz gemessen. Die Frequenz wurde mit dem USB-Logic-Analyzer

bestimmt.

Abbildung 4: Ringoszillator mit drei Invertern und Labornetzteil.

| VCC | ICC | f0 | Pges = VCC * ICC | P je Inverter | Cpd1 |

| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |

| 5,0 V | 4 mA | 18,60 MHz | 20,0 mW | 6,67 mW | 14,34 pF |

| 4,0 V | 14 mA | 16,00 MHz | 56,0 mW | 18,67 mW | 72,92 pF |

| 3,0 V | 17 mA | 10,41 MHz | 51,0 mW | 17,00 mW | 181,45 pF |

| 2,5 V | 19 mA | 4,90 MHz | 47,5 mW | 15,83 mW | 517,01 pF |

Tabelle 2: Verlustleistung und berechnete effektive Verlustleistungskapazitaet

bei `N = 3`.

Die Messwerte zeigen, dass die Schwingfrequenz mit sinkender Versorgungsspannung

deutlich abnimmt. Das entspricht der Erwartung, da die Schaltvorgaenge bei

geringerer Versorgungsspannung langsamer werden. Auffaellig ist, dass die

berechnete Kapazitaet `Cpd1` stark ansteigt. Als reine interne Bauteilkenngroesse

sollte sie jedoch nicht in diesem Ausmass von der Versorgungsspannung abhaengen.

Die starke Streuung der berechneten Werte zeigt daher, dass `Cpd1` hier eher als

effektive Ersatzgroesse zu verstehen ist. Moegliche Ursachen sind:

- Belastung durch den USB-Logic-Analyzer,

- zusaetzliche Kapazitaeten durch Steckbrett und Leitungen,

- Messunsicherheiten bei Strom und Frequenz,

- statische Stromanteile, die in der vereinfachten Formel der dynamischen

Verlustleistung zugerechnet werden,

- die Verwendung eines realen 74LS04, dessen Verhalten nicht ideal dem

vereinfachten CMOS-Modell entspricht.

Besonders bei 2,5 V ist die gemessene Frequenz klein. Da `f0` im Nenner der

Formel steht, fuehrt dies zu einem besonders grossen berechneten Wert fuer

`Cpd1`. Aussagekraeftiger waeren wiederholte Messungen, kuerzere Leitungen, eine

moeglichst geringe Messbelastung und das Abziehen eines separat bestimmten

Ruhestroms.

## 5 Fehlerbetrachtung

Die Genauigkeit der Ergebnisse wird durch mehrere praktische Einfluesse begrenzt:

1. Die Kennlinie des Inverters wurde nur mit wenigen eindeutig lesbaren

Messpunkten dokumentiert. Deshalb lassen sich `ViLmax` und `ViHmin` nicht

exakt aus der Messkurve bestimmen.

2. Im Umschaltbereich aendert sich die Ausgangsspannung sehr stark. Schon kleine

Abweichungen der Eingangsspannung fuehren dort zu grossen Aenderungen am

Ausgang.

3. Der USB-Logic-Analyzer und die Messleitungen belasten schnelle Signale und

koennen die gemessene Frequenz beeinflussen.

4. Steckbrettkontakte, lange Leitungen und parasitaere Kapazitaeten wirken sich

besonders beim Ringoszillator aus.

5. Die Berechnung von `Cpd1` beruht auf einem vereinfachten Modell. Nicht alle

gemessenen Stromanteile sind rein dynamisch.

## 6 Fazit

Der Versuch bestaetigte die grundlegende Funktion des 74LS04-Inverters. Die

gemessene Uebertragungskennlinie zeigt klar den invertierenden Verlauf: Bei

kleiner Eingangsspannung liegt der Ausgang auf HIGH, bei groesserer

Eingangsspannung auf LOW. Der Umschaltbereich befindet sich zwischen etwa 1,0 V

und 1,5 V; die naeherungsweise bestimmte Umschaltspannung betraegt ca. 1,34 V.

Der Ringoszillator funktionierte mit drei Invertern, da die Anzahl der Inverter

ungerade war. Mit sinkender Versorgungsspannung nahm die Schwingfrequenz

deutlich ab. Die berechneten Werte fuer `Cpd1` streuen stark und sind daher nicht

als konstante Bauteilparameter, sondern als durch Messaufbau und Modellannahmen

beeinflusste Ersatzwerte zu interpretieren. Insgesamt zeigen die Messergebnisse

den Zusammenhang zwischen Pegelverhalten, Laufzeit, Versorgungsspannung und

Verlustleistung digitaler Gatter.

## 7 Erklaerung zur Nutzung digitaler Hilfsmittel

Dieses ueberarbeitete Protokoll wurde sprachlich und strukturell mit

KI-Unterstuetzung optimiert. Die Messwerte, Beobachtungen und der durchgefuehrte

Laboraufbau stammen aus der eigenen Versuchsdurchfuehrung. Inhaltliche

Ergaenzungen wurden nur zur klareren Auswertung, zur Fehlerbetrachtung und zur

fachlichen Einordnung der vorhandenen Messdaten vorgenommen.